Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

Дисциплина: Методы численного анализа

ОТЧЁТ

к лабораторной работе

на тему

Аппроксимация граничных условий второго рода в методе конечных разностей на примере уравнения теплопроводности

Выполнил: студент группы 153501

Тимофеев Кирилл Андреевич

Проверил: Анисимов Владимир Яковлевич

Минск 2023

Цели выполнения задания

Ознакомиться с наиболее часто применяемыми способами аппроксимации граничных условий второго рода (граничных условий (ГУ) Неймана) в методе конечных разностей (на примере ГУ для одномерного нестационарного уравнения теплопроводности).

Краткие теоретические сведения

Программная реализация

import numpy as np

import math

from matplotlib import pyplot as plt

from scipy import integrate

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

A = -1

B = 1

k = 0.5

phi = lambda x: abs(x)

g1 = lambda t: 1

g2 = lambda t: 1

f = lambda x, t: 0

T = 0.4

def explicit_method_1(h, tau, build_plot=False):

M = int(T / tau) + 1

N = int((B - A) / h) + 1

x_values = np.linspace(A, B, N)

t_values = np.linspace(0, tau, M)

matrix = np.zeros((M, N))

matrix[0] = [phi(x) for x in x_values]

matrix[:, 0] = [g1(t) for t in t_values]

for i in range(M - 1):

for j in range(1, N - 1):

matrix[i + 1][j] = k * tau / h ** 2 * matrix[i][j - 1]

matrix[i + 1][j] += (1 - 2 * k * tau / h ** 2) * matrix[i][j]

matrix[i + 1][j] += k * tau / h ** 2 * matrix[i][j + 1]

matrix[i + 1][j] += tau * f(x_values[j], t_values[i])

matrix[i + 1][-1] = matrix[i + 1][-2] + h * g2(t_values[i])

if build_plot:

fig = plt.figure()

ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

for i in range(len(t_values) - 1, -2, -1000):

x = x_values

y = [i * tau] * len(x)

z = matrix[i]

ax.plot(x, y, z)

plt.show()

return matrix

def explicit_method_2(h, tau, build_plot=False):

M = int(T / tau) + 1

N = int((B - A) / h) + 1

x_values = np.linspace(A, B, N)

t_values = np.linspace(0, tau, M)

matrix = np.zeros((M, N))

matrix[0] = [phi(x) for x in x_values]

matrix[:, 0] = [g1(t) for t in t_values]

for i in range(M - 1):

for j in range(1, N - 1):

matrix[i + 1][j] = k * tau / h ** 2 * matrix[i][j - 1]

matrix[i + 1][j] += (1 - 2 * k * tau / h ** 2) * matrix[i][j]

matrix[i + 1][j] += k * tau / h ** 2 * matrix[i][j + 1]

matrix[i + 1][j] += tau * f(x_values[j], t_values[i])

matrix[i + 1][-1] = k * tau / h ** 2 * matrix[i][-2]

matrix[i + 1][-1] += (1 - 2 * k * tau / h ** 2) * matrix[i][-1]

matrix[i + 1][-1] += k * tau / h ** 2 * (2 * h * g2(t_values[i]) + matrix[i + 1][-2])

matrix[i + 1][-1] += tau * f(x_values[j], t_values[i])

if build_plot:

fig = plt.figure()

ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

for i in range(len(t_values) - 1, -2, -1000):

x = x_values

y = [i * tau] * len(x)

z = matrix[i]

ax.plot(x, y, z)

plt.show()

return matrix

def implicit_method_1(h, tau, build_plot=False):

M = int(T / tau) + 1

N = int((B - A) / h) + 1

x_values = np.linspace(A, B, N)

t_values = np.linspace(0, tau, M)

result = np.zeros((M, N))

result[0] = [phi(x) for x in x_values]

result[:, 0] = [g1(t) for t in t_values]

matrix = np.zeros((N, N))

for j in range(1, N - 1):

matrix[j][j - 1] = - k * tau / h ** 2

matrix[j][j] = 1 + 2 * k * tau / h ** 2

matrix[j][j + 1] = - k * tau / h ** 2

matrix[0][0] = 1

matrix[-1][-1] = 1

matrix[-1][-2] = - 1

for i in range(1, M):

b = np.array([tau * f(x, t_values[i] + tau) for x in x_values]) + result[i - 1]

b[0] = g1(t_values[i])

b[-1] = h * g2(t_values[i])

result[i] = np.linalg.solve(matrix, b)

if build_plot:

fig = plt.figure()

ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

for i in range(len(t_values) - 1, -2, -1000):

x = x_values

y = [i * tau] * len(x)

z = result[i]

ax.plot(x, y, z)

plt.show()

return result

def implicit_method_2(h, tau, build_plot=False):

M = int(T / tau) + 1

N = int((B - A) / h) + 1

x_values = np.linspace(A, B, N)

t_values = np.linspace(0, tau, M)

result = np.zeros((M, N))

result[0] = [phi(x) for x in x_values]

result[:, 0] = [g1(t) for t in t_values]

matrix = np.zeros((N + 1, N + 1))

for j in range(1, N):

matrix[j][j - 1] = - k * tau / h ** 2

matrix[j][j] = 1 + 2 * k * tau / h ** 2

matrix[j][j + 1] = - k * tau / h ** 2

matrix[0][0] = 1

matrix[-1][-1] = 1

matrix[-1][-3] = -1

for i in range(1, M):

b = np.zeros(N + 1)

b[1:-1] = np.array([tau * f(x, t_values[i] + tau) for x in x_values[1:]]) + result[i - 1][1:]

b[0] = g1(t_values[i])

b[-1] = 2 * h * g2(t_values[i])

result[i] = np.linalg.solve(matrix, b)[:-1]

if build_plot:

fig = plt.figure()

ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

for i in range(len(t_values) - 1, -2, -1000):

x = x_values

y = [i * tau] * len(x)

z = result[i]

ax.plot(x, y, z)

plt.show()

return result

def task():

h = (B - A) / 500

tau = 0.5 * (h ** 2) / k

# explicit_method_1(h, tau, build_plot=True)

# explicit_method_2(h, tau, build_plot=True)

# implicit_method_1(h, tau, build_plot=True)

# implicit_method_2(h, tau, build_plot=True)

from approximation import task

from statistics import stats

if __name__ == '__main__':

task()

stats()

from prettytable import PrettyTable

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

from approximation import explicit_method_1, explicit_method_2, implicit_method_1, implicit_method_2, A, B

variants_1 = [

# N, tau, t1, t2

[10, 0.001, 0.25, 0.3],

[10, 0.0005, 0.25, 0.3],

[10, 0.00025, 0.25, 0.3],

[10, 0.000125, 0.25, 0.3],

[10, 0.0000625, 0.25, 0.3]

]

variants_2 = [

# N, t1, t2

[10, 0.25, 0.3],

[20, 0.25, 0.3],

[30, 0.25, 0.3],

[40, 0.25, 0.3],

[50, 0.25, 0.3]

]

methods = [

[explicit_method_1, 'Explicit method #1'],

[explicit_method_2, 'Explicit method #2'],

[implicit_method_1, 'Implicit method #1'],

[implicit_method_2, 'Implicit method #2']

]

table_1 = PrettyTable()

table_2 = PrettyTable()

table_3 = PrettyTable()

table_4 = PrettyTable()

table_1.field_names = ['N', 'tau', 's(t=t1)', 's(t=t2)', 'max(t=t1)', 'max(t=t2)']

table_2.field_names = ['N', 'tau', 's(t=t1)', 's(t=t2)', 'max(t=t1)', 'max(t=t2)']

table_3.field_names = ['N', 'tau', 's(t=t1)', 's(t=t2)', 'max(t=t1)', 'max(t=t2)']

table_4.field_names = ['N', 'tau', 's(t=t1)', 's(t=t2)', 'max(t=t1)', 'max(t=t2)']

errors_t1 = []

errors_t2 = []

def stats():

for method, name in methods:

print(name)

print('_____________________________________________________________________')

for N, tau, t1, t2 in variants_1:

h = (B - A) / N

solution_1 = method(h, tau)

solution_2 = method(h, tau / 2)

err_t1 = (solution_1[int(t1 / tau)] - solution_2[2 * int(t1 / tau)])

err_t2 = (solution_1[int(t2 / tau)] - solution_2[2 * int(t2 / tau)])

errors_t1.append((tau, np.linalg.norm(err_t1)))

errors_t2.append((tau, np.linalg.norm(err_t2)))

table_1.add_row([N, tau, err_t1.std(), err_t2.std(), max(abs(err_t1)), max(abs(err_t2))])

print('h is fixed')

print(table_1)

table_1.clear_rows()

plt.xscale('log')

plt.xlabel('tau', fontsize=18)

plt.ylabel('error', fontsize=18)

plt.plot([tau for tau, err in errors_t1], [tau for tau, err in errors_t1], label='t = t1')

plt.legend()

plt.show()

errors_t1.clear()

plt.xscale('log')

plt.xlabel('tau', fontsize=18)

plt.ylabel('error', fontsize=18)

plt.plot([tau for tau, err in errors_t2], [tau for tau, err in errors_t2], label='t = t2')

plt.legend()

plt.show()

errors_t2.clear()

for N, t1, t2 in variants_2:

h = (B - A) / N

tau = 0.0001

solution_1 = method(h, tau)

solution_2 = method(h / 2, tau)

err_t1 = (solution_1[int(t1 / tau)] - solution_2[int(t1 / tau)][::2])

err_t2 = (solution_1[int(t2 / tau)] - solution_2[int(t2 / tau)][::2])

errors_t1.append((h, np.linalg.norm(err_t1)))

errors_t2.append((h, np.linalg.norm(err_t2)))

table_2.add_row([N, tau, err_t1.std(), err_t2.std(), max(abs(err_t1)), max(abs(err_t2))])

print('tau is fixed')

print(table_2)

table_2.clear_rows()

plt.xscale('log')

plt.xlabel('h', fontsize=18)

plt.ylabel('error', fontsize=18)

plt.plot([h for h, err in errors_t1], [h for h, err in errors_t1], label='t = t1')

plt.legend()

plt.show()

errors_t1.clear()

plt.xscale('log')

plt.xlabel('h', fontsize=18)

plt.ylabel('error', fontsize=18)

plt.plot([h for h, err in errors_t2], [h for h, err in errors_t2], label='t = t2')

plt.legend()

plt.show()

errors_t2.clear()

print('tau is h ^ 2 / 6 (relative to tau)')

for N, t1, t2 in variants_2:

h = (B - A) / N

tau = (h ** 2) / 6

solution_1 = method(h, tau)

solution_2 = method(h, tau / 2)

err_t1 = (solution_1[int(t1 / tau)] - solution_2[2 * int(t1 / tau)])

err_t2 = (solution_1[int(t2 / tau)] - solution_2[2 * int(t2 / tau)])

table_3.add_row([N, tau, err_t1.std(), err_t2.std(), max(abs(err_t1)), max(abs(err_t2))])

print(table_3)

table_3.clear_rows()

print('tau is h ^ 2 / 6 (relative to h)')

for N, t1, t2 in variants_2:

h = (B - A) / N

tau = (h ** 2) / 6

solution_1 = method(h, tau)

solution_2 = method(h / 2, tau)

err_t1 = (solution_1[int(t1 / tau)] - solution_2[int(t1 / tau)][::2])

err_t2 = (solution_1[int(t2 / tau)] - solution_2[int(t2 / tau)][::2])

table_4.add_row([N, tau, err_t1.std(), err_t2.std(), max(abs(err_t1)), max(abs(err_t2))])

print(table_4)

table_4.clear_rows()

Полученные результаты

Выводы